# Temat

„Projekt i implementacja adaptacyjnego systemu korekcji parametrów nagrań dźwiękowych”

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja adaptacyjnego systemu korekcji parametrów nagrań dźwiękowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.

## Zadania:

### Przygotowanie szkicu teoretycznego i raportu literaturowego

Literatura:

- Everest F. – Podręcznik akustyki

- Deep Room Recognition Using Inaudible Echos [DOI: 10.1145/3264945]

### Projekt aplikacji

Nakładanie pogłosu

Zdejmowanie pogłosu

Aplikacja ma wyznaczać:

- Barwę dźwięku – ulepszona spectral centroid

- Klarowność – energia pierwszych 50ms vs reszta

- Czas pogłosu – T60/T30/Early Decay time

- Pierwsze odbicie

### Przygotowanie środowiska pracy (instalacja oprogramowania i dodatkowych bibliotek programistycznych)

Python

### Implementacja kodu

Pycharm

Spis treści

1. Temat	1

1.1. Zadania:	1

2. Wstęp	3

3. Teoria	4

3.1. Podstawowe zagadnienia poruszane w pracy	4

3.2. Rodzaje sygnałów pomiarowych	5

3.3. Charakterystyka częstotliwościowa w zależności od długości impulsu.	6

3.4. Barwa dźwięku	11

4. Projekt aplikacji	12

4.1. Możliwości	12

4.2. Schemat działania	14

4.3. Implementacja	15

4.4. Pogłos	26

4.5. Równoległość parametryzowania	26

5. Uczenie maszynowe	29

5.1. Wstęp	29

6. Podsumowanie	30

7. Odwołania	31

# Wstęp

Celem pracy dyplomowej jest projekt oraz implementacja systemu analizy akustyki pomieszczenia, jako próbki nagrania audio w celu ekstrakcji parametrów akustycznych charakterystycznych dla tego nagrania, takich jak wpływ pomieszczenia na barwę dźwięku, czas pogłosu, czy też analiza odbić fali dźwiękowej. Parametry te nadają nagraniu charakterystyczne brzmienie.

Projektowany system dokonuje korekty nagrania, rozumianej jako manipulacja badanych wcześniej parametrów dopasowując je według danych założeń do wzorca. Badana jest również zmiana tychże parametrów, która może się okazać kluczowa do późniejszego rozwoju programu o uczenie maszynowe do tworzenia trenowania sieci. nałożenie zmierzonych parametrów na czyste nagranie studyjne.

System taki znajdzie zastosowanie między innymi jako wtyczka/rozszerzenie do programów obróbki dźwięku i będzie narzędziem efektowym wykorzystywanym do realizacji utworów muzycznych. Narzędzie to byłoby w stanie zarówno nakładać efekty pogłosowe dopasowane do pożądanego pomieszczenia, jak i również usuwać niechciany wpływ pomieszczenia na nagranie – usuwanie pogłosu z nagrania.

Nagranie poddawane analizie w początkowej fazie projektowania algorytmu jest odpowiedzią impulsową pomieszczenia, co dokładniej opisane zostanie w dalszej części pracy.

Analiza próbek nagrań dźwiękowych w następnych rozdziałach odbywa się w kontekście ludzkiego postrzegania zachodzących zjawisk, aniżeli ich opisu w zakresie fizyki. Dobór parametrów charakteryzujących badany sygnał ma więc na celu odzwierciedlenie elementów, które dobrze reprezentują postrzeganie zmiany zawartości sygnału po jego cyfrowej obróbce, a także zmiany sygnału dźwiękowego w zależności od cech pomieszczenia.

Eksperymentalnym elementem, o który można by rozszerzyć działanie algorytmu jest uczenie maszynowe, które nadal jest często poruszanym tematem i ze względu na badawczy charakter pracy oraz podejście różniące się od zgodnych ze sztuką i normami pomiarami mogłoby stanowić interesujący wpływ na wynik działania programu. Wytrenowanie modeli sieci neuronowych na podstawie subiektywnych ocen ankietowanych osób mogłoby usprawnić działanie algorytmu w kwestii odzwierciedlenia zmian subiektywnych cech dźwięku.

Parametryzacja nagrań w dalszym etapie pracy dyplomowej zostanie rozszerzona o uczenie maszynowe będące elementem eksperymentalnym oraz mające na celu usprawnienie obliczeń. Wpływ uczenia maszynowego na rozpoznanie charakteru nagrania (barwy itp.) zostanie zadany poprzez poddanie go ocenie subiektywnej przez słuchaczy.

# Teoria

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest narzędziem, umożliwiającym dokonywanie złożonych analiz sygnałów, które w technice analogowej stanowiłyby trudność, albo byłyby wręcz niemożliwe do realizacji. W połączeniu ze współczesnymi wysokopoziomowymi językami programowania stanowią środowisko, którego jedynym ograniczeniem jest kreatywność programisty.

## Definicje

Próbkowanie – dyskretyzacja sygnału w dziedzinach czasu i częstotliwości. Jest to niezbędny zabieg w technice cyfrowej, aby uzyskać skończoną liczbę danych umożliwiającą ich przetworzenie. Niewłaściwie dobrana częstotliwość próbkowania powoduje zjawisko aliasingu i w skrajnych przypadkach doprowadza do sytuacji, w której spróbkowany sygnał nie nadaje się do dalszego przetwarzania, gdyż nie odzwierciedla oryginału w taki sposób, w jaki oczekiwaliśmy.

Aliasing – aby sygnał cyfrowy został poprawnie odtworzony z postaci cyfrowej, najwyższa częstotliwość składowej sygnału musi równać się połowie częstotliwości próbkowania tegoż sygnału (częstotliwość Nyquista). W przeciwnym wypadku występuje zjawisko aliasingu, czyli błędnego odtworzenia spróbkowanego sygnału.

Na powyższym wykresie próbki przedstawione zielonym kolorem nie pozwalają na odtworzenie niebiskiej sinusoidy, gdyż w procesie rekonstrukcji sygnału z tychże próbek otrzymamy inną sinusoidę.

FFT – Fast Fourier Transform – Jest to algorytm służący do rozkładu sygnału na pojedyncze składowe częstotliwościowe. Jest to operacja matematyczna pozwalająca na przejście z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości.

Dokonując operacji szybkiej transformaty Fouriera ważnym czynnikiem wpływającym na dokładność wyznaczonego widma sygnału jest ilość próbek w oknie czasowym FFT.

Kompresja dźwięku – dzieli się na dwie kategorie - kompresja stratna i bezstratna. Polega na zmniejszeniu zawartości redundantnych danych, bądź też usunięciu zbędnych danych w przypadku kompresji stratnej.

Format WAV - umożliwia zapis strumienia nieprzetworzonych danych. Zawiera on sygnały o wyższych częstotliwościach niż sygnał zakodowany w formacie MP3, a także zawiera dźwięki które są niesłyszane przez ludzkie ucho, takie jak tony zamaskowane tonem o wyższej amplitudzie, które kodowanie MP3 usuwa.

Czas pogłosu - definiuje się jako zanik energii o 60dB. Jest to tysiąckrotny zanik poziomu ciśnienia akustycznego, co zapisuje się:

1060ⅆB20=1000.

Parametr T30 - jest to czas, po jakim poziom energii spadnie o 60dB względem stanu początkowego, wyznaczany na podstawie nachylenia krzywej zaniku poziomu energii w zakresie 30dB, co umożliwia wyznaczenie czasu pogłosu nawet w przypadku, gdy mamy do czynienia z szumami.

MLS – (Maximum Length Signal)

Splot -

Rozplot – dekonwolucja jest operacją odwrotną do funkcji splotu. W kontekście nagrań dźwiękowych można ją rozumieć jako usuwanie wprowadzonych zniekształceń sygnału w procesie splotu.

## Metody pomiarowe odpowiedzi impulsowej pomieszczenia

Do pomiaru odpowiedzi impulsowej możemy użyć jednej z dwóch metod. Pierwszą z nich jest metoda szumu przerywanego, w której generujemy sygnał losowy zasilając głośnik wszechkierunkowy sygnałem losowym. Pomiary dokonywane są albo kolejno w pasmach oktawowych, bądź 1/3 oktawy, albo równocześnie we wszystkich pasmach przy użyciu szumu szerokopasmowego. Norma określa dokładnie, jak powinien wyglądać sygnał pobudzający oraz jaki powinien być czas pobudzenia. Drugą metodą jest całkowanie odpowiedzi impulsowej, gdzie sygnałami pomiarowymi mogą być: strzał z pistoletu, impuls szumu, sygnał chirp, czy też MLS.

…. więcej

## Charakterystyka częstotliwościowa w zależności od długości impulsu.

Do pomiaru czasu pogłosu metodą impulsową należy uwzględnić rodzaj źródła tegoż sygnału. W poniższych przykładach zaprezentowano sygnał impulsowy z generatora odtwarzany na głośnikach. Innym, podobnym źródłem sygnału impulsowego mogą także być: pękający balon czy wystrzał z pistoletu.

W zależności od charakteru źródła, możemy mieć do czynienia z bardzo wąskim pasmem użytecznych częstotliwości, bądź też niskim poziomem sygnału, gdy sygnał ma bardzo krótki czas trwania (co zaprezentowano na poniższych przykładach):

- Rysunek 1 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 50 μs

Rysunek 2 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 75 μs

Rysunek 3 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 100 μs

Rysunek 4 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 200 μs

Rysunek 5 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 250 μs

Rysunek 6 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 500 μs

Rysunek 7 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 750 μs

Rysunek 8 Charakterystyka częstotliwościowa dla impulsu 1000 μs

Na podstawie zaprezentowanych powyżej pomiarów widać, iż ze wzrostem długości trwania impulsu pomiarowego skraca się użyteczny zakres pasma częstotliwości mających płaską charakterystykę, co stanowi problem, gdy chcemy użyć takiego sygnału do pomiaru odpowiedzi impulsowej pomieszczenia. Niemniej jednak sygnał ten został wybrany, gdyż spełnia on założenia przedstawione w normie EN ISO 3382, która stwierdza, iż wystarczy źródło impulsowe potrafiące wytworzyć sygnał, taki, aby krzywa zaniku poziomu energii zaczynała się co najmniej 45dB powyżej tła akustycznego pomieszczenia.

## Barwa dźwięku

Barwa dźwięku jest subiektywną cechą, którą każda osoba może postrzegać w znacznie różniący się od siebie sposób, stąd też ciężko zdefiniować jest dokładną wartość togo parametru.

Wykres – przykład widma różnych instrumentów

- składowe harmoniczne

Instrumenty muzyczne potrafią wytworzyć ton o tej samej wysokości dźwięku, niemniej jednak dźwięki te będzie rozróżniać właśnie barwa, na którą wpływ ma między innymi szerokość widma emitowanego sygnału, a także zawartość i amplituda składowych harmonicznych w tymże sygnale.

### Spectal centroid

Spectral centroid, czyli środek ciężkości charakterystyki częstotliwościowej sygnału jest parametrem, który został użyty w algorytmie w celu aproksymacji barwy dźwięku rozumianej jako częstotliwości dominujące w danym nagraniu w określonym odcinku czasu.

# Projekt aplikacji

Do implementacji projektu wybrano język Python w wersji 3,7, który charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań ze względu na wysokopoziomową składnię, pozwalającą na szybką implementację złożonych czy rozbudowanych aplikacji. Wsparcie w postaci różnorodnych i specjalistycznych bibliotek dla tego języka umożliwia znacząco szybsze rozwiązywanie zaawansowanych problemów, które na przykład w przypadku języka C++ wymagałyby wielokrotnie więcej nakładu pracy (co mogłoby być niewspółmierne do zalet płynących z zastosowania C++). Wersja 3,7 zapewnia wsparcie w możliwym późniejszym rozwoju aplikacji.

## Możliwości

Zrozumiałość mowy w danym pomieszczeniu najbardziej zależna jest od powstających wczesnych odbić, które definiują stosunek oryginalnego sygnału do jego ogona pogłosowego. Analizując odpowiedź impulsową pomieszczenia możemy więc analizować sygnał pod tym kątem.

Wykres – korelacja IR <-> sin

Dokładniejszą metodą analizy powstających odbić jest zastosowanie sygnału sinusoidalnego w postaci krótkiego impulsu, który można następnie przeanalizować dokonując korelacji z czystą reprezentacją tego sygnału.

PODDZIAŁ Usuwanie pogłosu z nagrania przy pomocy pomiaru odpowiedzi impulsowej pomieszczenia.

Ogromne wyzwanie stanowi problem, który znacznie utrudnia dokonania rozplotu nawet, gdy znamy odpowiedź impulsową pomieszczania. Tym problemem jest obecność szumu w nagraniu. W przypadku, gdy operacja splotu będzie miała charakter filtru dolnoprzepustowego w operacji odwrotnej musimy podbić wyższe częstotliwości, aby odtworzyć oryginalny sygnał. Jednakże, jeżeli amplituda sygnału w tym paśmie jest na poziomie szumów sygnału, albo i nawet poniżej jego poziomu, to sygnał został bezpowrotnie utracony. W próbie podbicia tych częstotliwości wzmocnimy jedynie poziom szumów.

Ilustracja koncepcji procesu

Omówienie

## Schemat działania

Wstępne omówienie – więcej w dalszej części

## Implementacja

W pierwszym kroku algorytm dokonuje odczytu pliku w formacie wave, który umożliwia zapis nagrania bez kompresji. We wstępnej analizie badane są:

ilość kanałów,

częstotliwość próbkowania,

ilość próbek.

Do wykonania tego etapu utworzono klasę WaveFile, która inicjowana jest adresem do pliku:

class WaveFile:
    PATH = str()

    def __init__(self, path):
        self.PATH = path
        self.FILE = wave.open(self.PATH)
        [self.CHANNELS, self.SAMP_WIDTH, self.FRAMERATE, self.NFRAMES, *self.rest] = self.FILE.getparams()
        self.RAW = np.fromstring(self.FILE.readframes(-1), dtype='int32')
        self.RAW = self.RAW/max(self.RAW)

Przykład utworzenia instancji klasy:

orig_file = WaveFile('./PathToFile/orig.wav')

Opis wykorzystanych zmiennych:

- PATH			- ścieżka do pliku,

- FILE			- obiekt modułu wave,

- CHANNELS		- liczba kanałów,

- SAMP_WIDTH	- ilość bajtów dla jednej próbki,

- FRAMERATE 	- częstotliwość próbkowania,

- NFRAMES		- liczba próbek,

- RAW 	 		- nieprzetworzony zapis pliku wave.

Odczyt wartości próbek zapisany do zmiennej RAW (będącej jednowymiarową tabelą typu int32), która w następnym kroku algorytmu zostaje znormalizowana (w wyniku operacji dzielenia typ zmiennej ulega rzutowaniu na typ float).

Celem wyżej wymienionych analiz pliku wave jest przygotowanie odpowiednich kroków w dalszej części algorytmu.

### Pogłos - Badanie odpowiedzi impulsowej

Najpierw obliczany jest kwadrat dla każdej wartości próbki:

for i, val in enumerate(frames):
    f_squared[i] = do_square(val)

Nastepnie odwrócono kolejność próbek:

f_squared = np.flip(f_squared)

Po czym dokonano całkowania i utworzono oś czasu X:

integral = integrate(f_squared)
time = np.linspace(0, len(integral)/FP, num=len(integral))

Najpierw refactor kodu, a potem OPISAĆ:

db30o = x[y.searchsorted(-30, 'left')]
db30 = round(db30o*1000*CHOP)
db0o = x[y.searchsorted(-0.2, 'right')]
db0 = round(db0o*1000*CHOP)
print("0dB---> at: " + str(db0) + "ms")
print("-30dB-> at: " + str(db30) + "ms")
print("-60dB-> at: " + str(db30+(db30-db0)) + "ms [extrapolated]")
print("T30------>: " + str((db30-db0)*2) + "ms")

x1 = int((db30o)*FP)                    # spadek  o 30dB
x2 = int((db0o)*FP)                     # odniesienie
x3 = int((db0o+((db30o-db0o)*2))*FP)    # spadek o 60dB szacowany

Na pliku reprezentującym odpowiedź impulsową pomieszczenia przeprowadzana zostaje operacja całkowania.

Et=t+T0tp2τⅆ-τ		 (1)

Równanie 1 PN-EN ISO 3382

Z wykresu krzywej zaniku poziomu energii szacowany jest spadek o 60dB na podstawie zakresu 30dB [parametr T30].

### Przykładowy pomiar zaniku poziomu energii w pomieszczeniu.

Poniżej zaprezentowano wzorcowy pomiar czasu pogłosu metodą impulsową wykonany na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z normą PN-EN ISO 3382.

Nagrania wykonano w trzech miejscach położenia mikrofonu oraz trzech miejscach położenia źródła dźwięku (co daje razem 9 nagrań na jedno pomieszczenie).

Tabela 1 Pomiar wymiarów pomieszczenia.

| wymiary pomieszczenia [m] |  |
| --- | --- |
| długość | 5,92 |
| szerokość | 5,40 |
| wysokość | 3,40 |

Tabela 2 Współczynniki pochłaniania wybranych elementów pomieszczenia.

|  | wsp. pochłaniania | powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| drzwi | 0,18 | 2,03 |
| meble | 0,17 | 7,00 |
| okno | 0,18 | 7,16 |
| ściany | 0,02 | 59,04 |
| drzwi | 0,17 | 1,76 |
| podłoga | 0,31 | 31,97 |
| sufit | 0,05 | 31,97 |

Wykres 1. Krzywe zaniku poziomu energii [czerwona - 2kHz, niebieska - 500Hz, czarna – bez filtra]

### Pomiar pogłosu poprzez omawiany program

Algorytm wyliczający czas pogłosu bazuje na metodzie impulsowej, która pozwala na analizę wyników w wielu pasmach częstotliwości, które dla pomiarów metodą szumu przerywanego trzeba wykonywać osobno.

Do wykonania nagrań odpowiedzi impulsowej jako użyto różnego źródła dźwięku różnego rodzaju, między innymi – pękający balon, trzaśnięcie, klaśnięcie, aby oszacować wpływ jakości nagrania odpowiedzi impulsowej na późniejszą operację splotu [całe badanie ma charakter subiektywnego postrzegania działania algorytmu, aniżeli odwzorowywania pomiarów zgodnie ze sztuką].

Do zminimalizowania poziomu tła w nagraniach dokonano analizy w pasmach częstotliwościowych [jakich? – pasma +spadki] przy użyciu filtrów cyfrowych, co pozwoliło na uzyskanie większego zakresu (około 30-50dB) zaniku poziomu dźwięku pozwalającego oszacować jego spadek o 60dB.

Algorytm określił kolejne wartości:

| Poziom [dB] | Czas[ms] |
| --- | --- |
| 0 | 193,0 |
| -30 | 512,0 |
| -60 [T30] | 638,0 |

Gdzie poziom w decybelach jest mierzony względem najwyższej odnotowanej amplitudy sygnału

L=10log10II0, I0=Vmax

Z założeń projektowych algorytmu, przy analizie nagrania pominięto częstotliwości mniejsze, jak 120Hz ze względu na dodatkowe trudności występujące w analizie tychże częstotliwości, takie jak rezonanse osiowe, styczne i skośne, a także wpływ jakości mikrofonu na pomiar częstotliwości w tym zakresie. Zjawiska te mogą wpływać na dodatkowe błędy, które utrudnią analizę działania projektowanego algorytmu, z tego powodu zostaną one pominięte, a analiza zostanie przeprowadzana w przypadkach „idealnych”, czyli niestwarzających dodatkowych problemów.

### Analiza zmiany barwy

Do algorytmu wyznaczającego parametr centroidy częstotliwościowej dodano ważenie amplitudy zgodnie z założeniami prawa Webera Fechnera, ze względu na to, iż rozdzielczość FFT na wykresie wynosi 10Hz, co każdy punkt. Stąd też występuje zagęszczenie pomiarów dla wyższych częstotliwości dla skali logarytmicznej (która reprezentuje sposób postrzegana wrażeń dźwiękowych przez człowieka). Stąd, aby uzyskać bardziej naturalny dla ludzkiego ucha wynik działania tego algorytmu dodano ważenie wartości amplitudy FFT w odniesieniu do częstotliwości.

Przykłady

Przykład na wykresie [sinus 440Hz + szum biały] (kolejno FFT sygnału, watość SC ważone, wartość SC nieważone):

Prawo Webera Frechnera odwołuje się do ludzkiej percepcji zagęszczenia danego bodźca. W kontekście percepcji częstotliwości jest to na przykład zmiana tonu z 200 Hz na 400Hz, która na pewno zostanie odnotowana przez słuchacza, natomiast zmiana z 8000 na 8200Hz już niekoniecznie, pomimo iż jest to nadal zmiana o 200Hz. Ważnym aspektem tego zjawiska jest względna zmiana intensywności bodźca, zapisywana wzorem:

ω=k⋅lnBB0

, gdzie k jest współczynnikiem proporcjonalności (percepcji wrażenia do faktycznej zmiany bodźca), a B jest wielkością bodźca.

Kolejny przykład – utwór muzyczny

Kolejno:

- FFT w skali liniowej (X lin Y lin) 		[wartości Y nieważone]

- FFT w skali logarytmicznej (X log Y lin) 	[wartości Y nieważone]

- FFT X log i Y log  				[wartości Y nieważone]

- FFT X log i Y log  				[wartości Y ważone]

Legenda:

Poprawka ta widocznie udoskonala znajdowanie środka wagi widma.

### Transformacja sygnału

Nałożenie zmierzonej odpowiedzi impulsowej na sygnał nagrany w warunkach zbliżonych do warunków studyjnych (niezauważalny pogłos oraz brak zniekształceń sygnału).

yt=ht*xt≡Ys=Hs⋅Xs

W celu przyspieszenia obliczeń splot realizowany jest jako mnożenie w dziedzinie częstotliwości.

def nextpow2(L):
    N = 2
    while N < L: N *= 2
    return N


def convolution(x, h):

    L = len(h) + len(x) - 1  # linear convolution length
    N = nextpow2(L)

    H = np.fft.rfft(h, N)  # Fourier transform of the impulse
    X = np.fft.rfft(x, N)  # Fourier transform of the input signal

    Y = H * X  # spectral multiplication
    y = np.fft.irfft(Y)  # time domain again

    y = np.array(y/(max(y)*1.001), dtype='float32')
    return y

splot = convolution(orig_file.RAW, IR_file.RAW)

plot(orig_file.RAW,IR_file.RAW,  splot)

Do łatwej analizy wyniku działania programu użyto biblioteki matplotlib dostarczającej łatwych narzędzi do tworzenia wykresów. Zaimplementowano funkcje plot oraz plot_signals umożliwiające tworzenie wykresów za pomocą wcześniej wspomnianej biblioteki bezpośrednio na instancjach klasy Signal.

def plot(toPlot, *args):

    print(len(args))
    N_PLOTS = 1 + len(args)

    plt.subplot(N_PLOTS, 1, 1)
    plt.plot(timeLine(toPlot, 44100),toPlot)

    for index, pl in enumerate(args):

        plt.subplot(N_PLOTS, 1, index+2)
        plt.plot(pl)

    plt.show()

def plot_signals(*args: Signal):

    for i, arg in enumerate(args):
        plt.subplot(len(args),1, i+1)
        plt.title(arg.title)
        if arg.timedomain:
            plt.xlabel('time [s]')
            plt.plot(arg.time, arg.data)
        else:
            plt.plot(arg.data)
            plt.xlabel('frequency [Hz]')
    plt.show()

orig_file = WaveFile(ORIG)
IR_file = WaveFile(IR)

sig_1 = Signal(file=orig_file,
               title="Original file",
               timeDomain=True)
sig_2 = Signal(file=IR_file,
               title="Impulse response",
               timeDomain=True)

plot_signals(sig_1, sig_2)

### Zapis nowego pliku

wav_file = wave.open("file2.wav", 'w')
 
nchannels = 1
sampwidth = 2
framerate = 44100
nframes = len(splot)
comptype = "NONE"
compname = "not compressed"

wav_file.setparams((nchannels,
                    sampwidth,
                    framerate,
                    nframes,
                    comptype,
                    compname
                    ))

wav_file.writeframes(np.array(splot, dtype='float32'))
wav_file.close()

## Pogłos

Oddanie naturalności brzmienia, w kontekście zjawiska pogłosu wymaga między innymi rozpatrzenia jednego z ważnych elementów, jakim jest opóźnienie pomiędzy źródłem dźwięku, a pierwszym odbiciem, które to nadaje wrażenie wielkości pomieszczenia.

Fala dźwiękowa pokonując bezpośrednią drogę dociera najszybciej do słuchacza, następnie docierają wczesne odbicia. Opóźnienie to mierzone jest przez algorytm [fragment kodu z omówieniem].

Kolejnym elementem jest gęstość ech występujących w ogonie pogłosowym, która jest wymagana, aby dźwięk wydawał się naturalny i aby nie wystapił efekt flutter. Zgodnie z badaniami Schroedera szacuje się, że gęstość ta wynosi około 1000 ech na sekundę.

## Równoległość parametryzowania

W przypadku analizy plików o większej objętości czas obliczeń można skrócić stosując zrównoleglenie procesu parametryzacji. Obecnie równoległość przetwarzania danych jest standardem dla profesjonalnych aplikacji komputerowych, gdyż są one w stanie wykorzystać potencjał, który zapewnia wielordzeniowość dzisiejszych komputerów

Propozycją wykorzystania równoległości jest architektura „Multiple Instructions, Single Data”.

Wybór tej metody uzasadniam poprzez charakter projektowanej aplikacji, która analizuje w danym czasie wyłącznie jeden plik, stąd też nie możemy zastosować architektury „Single Instruction, Multiple Data”, która jest częściej spotykanym podejściem.

Algorytmy analizy sygnału w czasie, jak i w dziedzinie częstotliwości dokonują operacji i przekształceń wszystkich próbek, stąd też w większości mają te same czasy potrzebne na ich wykonanie. Dzięki zrównolegleniu uzyskujemy zamiast x[s]∙n czasu analizy, po prostu x[s].

Przykład kodu zgodnego z powyższymi założeniami, realizującego równoległą parametryzację:

Dla słownika function_dict, wszystkie jego przedmioty (ang. items), czyli funkcje wykonywane są na sygnale, ale w osobnych wątkach wywoływanych za pomocą instrukcji pool.apply_async() powodujące asynchroniczne wykonanie funkcji parametryzującej.

Powyżej zaprezentowano przykład słownika zawierającego spis funkcji, które należy wykonać na sygnale. Nazwa funkcji w języku Python jest wskaźnikiem na adres tej funkcji, co umożliwia wywoływanie w pętli różnej funkcji przy tej samej zmiennej.

Ostatnim elementem jest sama funkcja bezpośrednio wywoływana w pętli i wykonująca daną instrukcję ze słownika funkcji parametryzującej. Pełni ona rolę „Wrappera” poprzez iteracyjne wykonywanie analizy i zapamiętywanie wyniku w tablicy i ostatecznie zapisywanie do pamięci współdzielonej reprezentowanej poprzez zmienną params.

# Uczenie maszynowe

## Wstęp

W celach eksperymentalnych rozważono wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do wcześniej omówionego programu. Uczenie maszynowe pozwala na optymalizację oraz znajdywanie rozwiązań dla złożonych problemów na podstawie danych wejściowych stanowiących zbiór danych treningowych algorytmu

Pomysł ten powstał dzięki lekturze (1) „A Neural Algorithm of Artistic Style”, która opisuje użycie algorytmów Deep Neural Network do ekstrakcji cech obrazu składających się na jego styl artystyczny, jaki jest postrzegany przez człowieka. Jako dane wejściowe użyte zostają trzy obrazy. Jeden stanowi obiekt poddawany transformacji, z drugiego pobierane są dane o stylu obrazu, a trzeci jest zawartością, do której dostosowany zostanie pierwszy obraz. Poniżej przedstawiono przykładowe działanie programu, gdzie danymi wejściowymi są dwa obrazy, przy czym pierwszy obraz został użyty zarówno jako ten, który ma zostać poddany transformacji, jak i ten reprezentujący zawartość. Obraz, z którego pobrano informacje o stylu znajduje się w lewym dolnym rogu obrazu „C”.

Ilustracja 1 Przykładowy wynik działania omawianego algorytmu w „A Neural Algorithm of Artistic Style” (1).

# Podsumowanie

Badając charakter nagrania audio w dziedzinie czasu najważniejszymi elementami mającymi wpływ na jego brzmienie są przede wszystkim odbicia powstające w pomieszczeniu, w którym wykonano nagranie, pierwsze odbicia oraz stosunek energii pierwszych 50ms do reszty ogona pogłosowego nagrania impulsu w pomieszczeniu. W dziedzinie częstotliwości natomiast zaobserwować możemy zmianę barwy dźwięku przez akustykę pomieszczenia, czy też rezonanse powstające przez geometrię pomieszczenia.

Rezultatem działania aplikacji są dane przetworzonych dwóch nagrań audio stanowiących dane wejściowe programu. Zaprojektowana aplikacja dokonuje analizy nagrania odpowiedzi impulsowej danego pomieszczenia wyznaczając czas pogłosu oraz szacuje barwę nagrania rozumianą jako określenie środka ciężkości charakterystyki częstotliwościowej, wskazując w ten sposób sparametryzowany współczynnik wysokości dominujących częstotliwości w nagraniu, przez co możemy określić wpływ pomieszczenia na nagranie (przykładowo wokal) oraz względną zmianę barwy w odniesieniu do innej próbki.

Parametryzacja wyżej omówionych elementów nagrania pozwala na implementację algorytmów uczenia maszynowego, które pozwolą na dokonanie eksperymentalnych korekt nagrania celem zmiany brzmienia nagrania czy usuwania wpływu pomieszczenia na nagranie, gdyż zastosowanie metody rozplotu odpowiedzi impulsowej z nagrania wykonanego w pomieszczeniu okazała się wysoce niesatysfakcjonującą.

Korekta nagrania do wzorca za pomocą splotu odpowiedzi impulsowej jest znacznie łatwiejszym zagadnieniem niż operacja do tego odwrotna, która nie sprawdza się w teorii dając jedynie efekt dzwonienia będącego wynikiem wzmocnienia sygnału zawierającego szumy.

Np. zestawienie - wykres zmiany barwy wejście a wyjście

Ocena jakości działania programu

Coś o możliwym zastosowaniu uczenia maszynowego i możliwych korzyści

# Odwołania

1. Leon A. Gatys Alexander S. Ecker, Matthias Bethge. A Neural Algorithm of Artistic Style. 2015.

2. PN-EN ISO 3382.

32 bitowa liczba całkowita z zakresu od -231 do 231-1.